راهنمای استفاده از کتابخانه ی ضابط تلفن و کالرایدی اوج سگال (POS_CIDR.dll)

همکار گرامی

ابتدا درایور USB دستگاه را نصب نمایید. (با انجام این کار درایور در سیستم ذخیره می گردد اما عملیاتی نمی شود)

سپس یک دستگاه ضابط را به کامپیوتر متصل کنید. (باعث عملیاتی شدن درایور می گردد)

حال می توانید با استفاده از نرم افزار کمکی اوج سگال (CIDR_Utility)، از صحت عملکرد سیستم مطمئن گردید. (این نرم افزار برای تست، عیب یابی و به روز رسانی دستگاه های ضابط استفاده می گردد.)

کتابخانه ضابط جهت سهولت استفاده در محیط های برنامه نویسی مختلف طراحی شده است و دارای توابع مختصر و مفید می باشد.

رفتار کلی در همه محیط ها، مبتنی بر رخداد بوده و هر تغییری بر روی خطوط تلفن به شکل پیام های کوتاه به برنامه گزارش می گردد.

- مشاهده ورژن کتابخانه و تعداد دستگاههای متصل به سیستم

- تعریف و ثبت تابع گیرنده پیام های کتابخانه (Event Handler)

- شروع و توقف ضبط صدای هر خط در فایل مد نظر (فقط ضابط)

ویژوال بیسیک 6

از پوشه ویژول بیسیک همراه درایور، فایل POS_CIDR.bas را درون پوشه پروژه خود کپی نموده و در محیط برنامه نویسی آن را به پروژه خود اضافه نمایید. این فایل در واقع رابط برنامه شما با کتابخانه می باشد.

در رخداد بارگزاری فرم اصلی (Form_Load)، تابع CIDR_Load را فراخوانی نمایید و با این کار می توانید از وجود کتابخانه و بارگذاری صحیح آن بر روی سیستم مطلع گردید.

برای فرم اصلی، یک متد به شکل زیر تعریف نمایید:

Public Sub CIDR_Event(line As Long, msg As String)

حال در فایل POS_CIDR.bas اسم فرم اصلی خود را جایگزین FormDemo نمایید. (دو خط مانده به انتهای فایل)

در واقع این متد، به ازای هر رخدادی برای دستگاههای ضابط سیستم فراخوانی شده و شما می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از پردازش این پیام ها بدست بیاورید.

توجه داشته باشید که محیط ویژوال بیسیک، کتابخانه ها را پس از بارگزاری از حافظه خارج نمی کند و در صورتی که می خواهید رفتار واقعی برنامه را ببینید، باید برای هر بار اجرا، یکبار از محیط آن خارج شوید.

دلفی

از پوشه دلفی، فایل UnitPOS_CIDR.pas را درون پوشه پروژه خود کپی نموده و در محیط برنامه نویسی آن را به پروژه خود اضافه نمایید. این فایل در واقع رابط برنامه شما با کتابخانه می باشد.

در رخداد بارگزاری فرم اصلی (FormShow)، وضعیت CIDR_Loaded را بررسی نمایید و با این کار می توانید از وجود کتابخانه و بارگذاری صحیح آن بر روی سیستم مطلع گردید.

برای فرم اصلی، یک متد به شکل زیر تعریف نمایید:

procedure TFormSample.myCallback(line: Int32; msg: WideString);

این متد را در همان رخداد بارگزاری به عنوان پذیرنده رخداد ضابط معرفی نمایید:

CIDR_RegisterMethod(myCallback, 5);

در واقع این متد، به ازای هر رخدادی برای دستگاههای ضابط سیستم فراخوانی شده و شما می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از پردازش این پیام ها بدست بیاورید.

سی شارپ

از پوشه سی شارپ، فایل CIDR.cs را درون پوشه پروژه خود کپی نموده و در محیط برنامه نویسی آن را به پروژه خود اضافه نمایید. این فایل در واقع رابط برنامه شما با کتابخانه می باشد.

در رخداد بارگزاری فرم اصلی (Form1_Shown)، با فراخوانی CIDR_GetInfo ، ورژن و وضعیت کتابخانه را بررسی نمایید و با این کار می توانید از وجود کتابخانه و بارگذاری صحیح آن بر روی سیستم مطلع گردید.

برای فرم اصلی، یک متد به شکل زیر تعریف نمایید:

public void CIDR_Event(int line, string msg)

همچنین یک متغیر به عنوان وکیل این متد بدین شکل تعریف نمایید:

static CIDR.Callback callback_pin = null;

این متد را در همان رخداد بارگزاری به عنوان پذیرنده رخداد ضابط معرفی نمایید:

callback_pin = new CIDR.Callback(CIDR_Event);

GC.KeepAlive(callback_pin);

CIDR.CIDR_RegisterEvent(callback_pin, 5);

در واقع این متد، به ازای هر رخدادی برای دستگاههای ضابط سیستم فراخوانی شده و شما می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را از پردازش این پیام ها بدست بیاورید. (تعریف پین و دستور بعدی برای جلوگیری از حذف ناخواسته رخداد از حافظه می بااشد)